
ICS 35.240
R 85
	     


GA
中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1030.1—2012
	代替GA/T 901-2010


机动车驾驶人考试场地和考试系统
使用验收规范
第1部分：考试场地

Acceptance specifications for driving test fields and driving test systems —

Part 1: Test fields
	

	     


2012 – 11 – 23发布
2013 – 01 – 01实施
     中华人民共和国公安部
   发布
目  次

II前言


11　范围


12　规范性引用文件


13　术语和定义


14　使用验收申请与组织


25　科目一（含科目三安全文明驾驶常识考试）场地设施使用验收项目与方法


26　科目二场地设施使用验收及定期检查


57　科目三考试道路及设施使用验收


68　使用验收或定期检查结果后续处理


7附录A（资料性附录）　使用验收（或定期检查）文件格式


21附录B（资料性附录）　验收检测工具与现场测量方法


22参考文献




前  言

GA/T 1030《机动车驾驶人考试场地和考试系统使用验收规范》分为两个部分：

—— 第1部分：考试场地；

—— 第2部分：考试系统。

本部分为GA/T 1030的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GA/T 901-2010《机动车驾驶人场地驾驶技能考试场地和考试系统使用验收与定期检查规范》。与GA/T 901-2010相比，主要内容变化如下：

—— 修改了“验收组织”（见4.2，2010年版的4.2）；
—— 修改了“科目二场地设施使用验收及定期检查”（见第6章，2010年版的第5章、第6章、第7章、第8章、第9章）；
—— 增加了“科目一（含科目三安全文明驾驶常识考试）场地设施使用验收项目与方法”（见第5章）；

—— 增加了“科目三考试道路及设施使用验收”（见第7章）；

—— 修改了“附录A”（见附录A，2010年版的附录A）；

—— 增加了“附录B”（见附录B）。
本部分由公安部道路交通管理标准化技术委员会提出并归口。
本部分负责起草单位：公安部交通管理科学研究所。
本部分参加起草单位：四川省公安厅交通警察总队。

本部分主要起草人：曹锦、潘汉中、籍东辉、肖钦译、贾迪、苏中勇、赵皓月。

本部分历次版本发布情况为：

——GA/T 901-2010。

机动车驾驶人考试场地和考试系统使用验收规范                     第1部分：考试场地
1　 范围

GA/T 1030的本部分规定了机动车驾驶人考试场地使用验收与定期检查的术语和定义、使用验收申请与组织、科目一（含科目三安全文明驾驶常识考试）场地设施使用验收项目与方法、科目二场地设施使用验收及定期检查、科目三考试道路及设施使用验收、使用验收或定期检查结果后续处理。

本部分适用于新建和改建机动车驾驶人道路交通安全法律、法规和相关知识考试科目（科目一），场地驾驶技能考试科目（科目二），道路驾驶技能和安全文明驾驶常识考试科目（科目三）考试场地及其设施的使用验收和定期检查。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GA 1029-2012  机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范

JTG D81  公路交通安全设施设计规范
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

使用验收  acceptance
机动车驾驶人考试场地及其设施首次使用前，省级公安机关交通管理部门组织的现场符合性验收。

定期检查  periodic inspection

机动车驾驶人考试场地及其设施使用过程中，省级公安机关交通管理部门按规定周期组织的现场符合性检查。

4　 使用验收申请与组织
4.1　 验收申请

使用单位向省级公安机关交通管理部门提出使用验收申请，并提交下列文件资料：

a) 使用验收申请表，格式参见附录A中表A.1；

b) 建设方案评审、批准意见；

c) 招投标文件、合同；

d) 设计图纸、施工图纸；
e) 工程验收合格证明文件及资料清单；

f) 考场基本情况表，科目一（含科目三安全文明驾驶常识考试）格式参见附录A中表A.2；科目二格式参见附录A中表A.3；科目三格式参见附录A表A.4；
g) 科目二应附模拟考试报告，不少于120×场地小时期望考试人次，格式参见附录A中表A.5。
4.2　 验收组织

4.2.1　 省级公安机关交通管理部门组织验收，成立由业务和技术专家组成的验收组，成员不少于3人。其中应包括交通工程（含道桥、建筑）、计算机或机电相关专业和相应考试员证书的专业技术人员，验收组具有中级以上技术职称的成员不应少于一人。

4.2.2　 考试场地和考试系统的使用验收可同时进行。

5　 科目一（含科目三安全文明驾驶常识考试）场地设施使用验收项目与方法

5.1　 场地组成应符合GA 1029-2012中5.1的要求，记录格式参见附录A中表A.2。
5.2　 场地布置应符合GA 1029-2012中5.2的要求，记录格式参见附录A中表A.2。

5.3　 场地面积的计算参见GA 1029-2012中5.3，记录格式参见附录A中表A.2。

5.4　 场地照明应符合GA 1029-2012中5.4的要求，记录格式参见附录A中表A.2。检测方法参见附录B中B.4。
5.5　 消防安全设施设置应符合GA 1029-2012中5.5的要求，记录格式参见附录A中表A.2。
6　 科目二场地设施使用验收及定期检查

6.1　 使用验收项目与方法
6.1.1　 资料审查

现场查阅工程验收资料，应包括：

a) 建设方案评审、批准意见；
b) 招投标文件、合同；
c) 设计图纸、施工图纸；
d) 工程验收报告；
e) 省级公安机关交通管理部门要求的其他文件。
6.1.2　 场考项目完整性

查阅工程验收资料并实地查看场考场地，对应考试车型的考试项目应齐全，符合GA1029-2012中8.1的要求，记录格式参见附录A中表A.6。
6.1.3　 尺寸符合性

6.1.3.1　 每种考试车型，随机抽取一辆以上（含一辆），测量车辆尺寸，应符合GA 1029-2012中6.2的要求，记录格式参见附录A中表A.7、表A.8或表A.9。
6.1.3.2　 实地测量场地考试项目设施尺寸，应符合GA 1029-2012中第8章的要求，误差应符合GA 1029-2012中4.1.7的要求，记录格式参见附录A中表A.7、表A.8或表A.9。检测方法参见附录B。
6.1.4　 场地设施

6.1.4.1　 实地查看考试场地，场地与外界应采用物理隔离，项目间应设置缓冲路段，符合GA 1029-2012中7.3、7.4的要求，记录格式参见附录A中表A.10。
6.1.4.2　 考试场地内应设置待考区，符合GA 1029-2012中4.1.2的要求，记录格式参见附录A中表A.10。
6.1.4.3　 考试场地应有相应的标志、标线，符合GA 1029-2012中7.1.3、9.1.2的要求，记录格式参见附录A中表A.10。

6.1.4.4　 检查场地安全防护措施，应符合GA 1029-2012中9.1.1、9.1.3、9.1.4的要求，记录格式参见附录A中表A.10。

6.1.4.5　 考试场地应有合适的安全管理设施，符合GA 1029-2012中9.2的要求，记录格式参见附录A中表A.10。
6.1.5　 场地小时考试人次

按照实地检测考试运行时间情况，计算场地小时平均考试人次，结合方案评审资料，根据GA 1029-2012中附录A的方法计算场地小时期望考试人次，记录格式参见附录A中表A.10，并据此验收申请文件中模拟考试报告是否符合要求。
实地检测考试运行时间的样本车辆数，应接近考试场地运行车辆容量数。登记考试车辆不足容量数时，取登记考试车辆数。
6.1.6　 日常管理制度

现场检查并询问使用单位有关人员，应建立场考场地和场考系统的日常管理制度，并有日常的操作、维护记录，记录格式参见附录A中表A.10。

6.2　 使用验收报告及结果评判

6.2.1　 验收报告

验收组应出具验收报告，对验收结果进行评判，格式参见附录A中表A.12，并附相应验收记录。

6.2.2　 验收结果评判

6.2.2.1　 验收合格

所有验收项目符合要求，结果评判为验收合格。

6.2.2.2　 存在不符合项须整改

验收项目中出现一项或一项以上不符合6.1.1、6.1.4.2、6.1.4.3、6.1.4.5、6.1.5、6.1.6要求的，结果评判为存在不符合项须整改。
6.2.2.3　 验收不合格

验收项目中出现一项或一项以上不符合6.1.2、6.1.3、6.1.4.1、6.1.4.4要求的，结果评判为验收不合格。

6.3　 定期检查周期与组织

6.3.1　 检查周期

场考场地使用过程中的检查周期由省级公安机关交通管理部门确定。

6.3.2　 检查组织

省级公安机关交通管理部门组织检查，检查组人员组成同4.2.1。
6.4　 定期检查项目与方法

6.4.1　 场考项目完整性

同6.1.2。

6.4.2　 尺寸符合性

同6.1.3。

6.4.3　 场地设施

同6.1.4。
6.4.4　 日常管理制度

同6.1.6。

6.4.5　 考试车辆规范性

检查考试车辆，不应有违规拆卸座椅及座枕、折拢外后视镜、拆除车后门、方向盘上做标记、大货车尾部插竹竿等现象，记录格式参见附录A中表A.10。
6.5　 定期检查报告及结果评判

6.5.1　 检查报告

检查组应出具检查报告，对检查结果进行评判，格式参见附录A中表A.12，并附相应检查记录。

6.5.2　 检查结果评判

6.5.2.1　 检查合格

所有检查项目符合要求，结果评判为检查合格。

6.5.2.2　 存在不符合项须整改

检查项目中出现一项或一项以上不符合6.1.4.2、6.1.4.3、6.1.4.5、6.1.6、6.4.5要求的，结果评判为存在不符合项须整改。

6.5.2.3　 检查不合格

检查项目中出现一项或一项以上不符合6.1.2、6.1.3、6.1.4.1、6.1.4.4要求的，结果评判为检查不合格。

7　 科目三考试道路及设施使用验收
7.1　 项目与方法

7.1.1　 每种考试车型，随机抽取一辆以上（含一辆），测量车辆尺寸，应符合GA 1029-2012中6.2的要求，记录格式参见附录A中表A.11。
7.1.2　 采用通行社会车辆的混合交通道路，应符合GA 1029-2012中10.1.2的要求，记录格式参见附录A中表A.11。

7.1.3　 每车考试路段应符合GA 1029-2012中10.1.3的要求，记录格式参见附录A中表A.11。
7.1.4　 通往考试路段的指示牌设置应符合GA 1029-2012中10.2.1的要求，记录格式参见附录A中表A.11。
7.1.5　 考试场地设置的候考区域和考试区域，应符合GA 1029-2012中4.1.2的要求，记录格式参见附录A中表A.11。

7.1.6　 考试路段应有安全防护设施，符合GA 1029-2012中10.2.2的要求，记录格式参见附录A中表A.11。
7.2　 验收报告及结果评判

7.2.1　 验收报告

验收组应出具验收报告，对验收结果进行评判，格式参见附录A中表A.12，并附相应验收记录。

7.2.2　 验收结果评判

7.2.2.1　 验收合格

所有验收项目符合要求，结果评判为验收合格。

7.2.2.2　 存在不符合项须整改

验收项目中出现一项或一项以上不符合7.1.4、7.1.5要求的，结果评判为存在不符合项须整改。

7.2.2.3　 验收不合格

验收项目中出现一项或一项以上不符合7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.6要求的，结果评判为验收不合格。

8　 使用验收或定期检查结果后续处理

8.1　 使用验收或定期检查结束后，由验收或检查组整理有关资料和记录，提交验收或检查报告，报省级公安机关交通管理部门。省级公安机关交通管理部门复核批准后向申请使用单位出具验收或检查报告，并将验收合格场地的基本情况报公安部交通管理局。验收或检查报告封面及首页格式参见附录A中表A.13、表A.14，报送公安部交通管理局情况报告格式参见附录A中表A.2～表A.4。

8.2　 省级公安机关交通管理部门和考场使用单位要规范建立设施设备技术档案，档案保存期应大于设施使用期5年，电子档案永久保存。建档内容需包括4.1、6.1.1涉及的内容及验收检查资料。设施设备使用单位（产权单位）还须建立维修档案。
附　录　A 
（资料性附录）
使用验收（或定期检查）文件格式

A.1　 使用验收申请表格式

使用验收申请表格式见表A.1。
表A.1　 使用验收申请表

	考 场 名 称
	

	考 场 地 址
	

	业 主 单 位
	

	工程验收时间
	

	使 用 单 位
	

	使用单位负责人
	
	联系人
	

	传真
	
	联系电话
	

	验收文件清单
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	

	
	5
	

	
	6
	

	
	7
	

	
	8
	

	
	9
	

	使用单位意见

	负责人签字                   （公章）

                                 日期：



	备注
	


A.2　 考场基本情况表格式

考场基本情况表格式见表A.2～表A.4。

表A.2  科目一考场基本情况表

	考 场 名 称
	
	考 场 地 址
	
	使 用 单 位
	

	考 场 面 积
	A----考试场地内所有考试用计算机的总数     台

K----       平方米/台

（K是系数，一般取值计算机为1.5～3）
	考试场地面积：

S----     m2

	场 地 设 置
	项目
	要求
	结果

	
	场地组成
	有计算机考场
	

	
	
	有登陆室
	

	
	
	有监控室
	

	
	
	有待考区
	

	
	
	计算机考场应与待考区分开
	

	
	场地布置
	考场设施应能实现封闭管理，并设置监控设备向社会和上级单位提供监督音像。
	

	
	
	考试用屏幕各考位之间不得可视，并设置考位监控装置和参考人员身份识别装置。
	

	
	消防安全
	场地应设置紧急出口和应急通道，消防安全设计应符合GB 50016规定。
	

	申报单位意见
	负责人签字                     （单位盖章）

                                    日期：

	备      注
	                                                                             

	注：申请使用验收的申报单位为市、县公安交警支队、大队，报公安部交管局的申报单位为省（市）、自治区公安交警总队。


表A.3  科目二考场基本情况表

	考 场 名 称
	

	考 场 地 址
	

	使 用 单 位
	

	场 地 面 积
	                  m²
	小时期望考试人次
	人

	考试车型

及考车数量
	车型
	C1
	B2
	A1
	
	
	
	
	
	

	
	数量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	场地项目设施
	项目名称
	数量
	项目名称
	数量

	
	桩考设施
	
	直角弯道
	

	
	坡道
	
	限宽门
	

	
	侧方停车位
	
	连续障碍
	

	
	单边桥
	
	连续急弯山区路
	

	
	曲线弯道
	
	起伏路
	

	
	掉头路段
	
	模拟高速公路
	

	
	模拟隧道
	
	湿滑路面
	

	
	
	
	
	

	申报单位意见
	负责人签字                     （单位盖章）

                                    日期：        年     月     日

	备      注
	                                                                             

	注：申请使用验收的申报单位为市、县公安交警支队、大队，报公安部交管局的申报单位为省（市）、自治区公安交警总队。


表A.4  科目三考场基本情况表

	考 场 名 称
	
	考 场 地 址
	
	使 用 单 位
	

	考试车型

及考车数量
	车型
	C1
	B2
	A1
	
	
	
	
	
	

	
	数量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目设施设置
	设施设置内容
	数量
	项目名称
	数量

	
	双向4车道道路
	
	侯考区
	

	
	双向2车道道路
	
	停车区
	

	
	有信号控制交叉口
	
	公示栏
	

	
	无信号控制交叉口
	
	学校区域、公交车站、人行横道等设施或模拟的标志标识
	

	
	常用标志、标线
	
	大车考试路线数量、长度
	

	
	小车考试路线数量、长度
	
	
	

	
	
	
	
	

	申报单位意见
	负责人签字                    （单位盖章）

                                    日期：        年     月     日

	备      注
	                                                                             

	注：申请使用验收的申报单位为市、县公安交警支队、大队，报公安部交管局的申报单位为省（市）、自治区公安交警总队。


A.3　 模拟考试运行报告格式

模拟运行报告格式见表A.5。

表A.5  模拟考试运行报告

	考 场 名 称
	

	考 场 地 址
	

	使 用 单 位
	

	工程验收时间
	

	模拟考试次数
	

	系统运行状况
	

	故障情况
	

	使用单位意见
	负责人签字                     （单位盖章）

                                    日期：        年     月     日

	备      注
	                                                                             


A.4　 场考项目完整性记录格式

场考项目完整性记录格式见表A.6。

表A.6  场考项目完整性记录

	考 场 名 称
	

	考 场 地 址
	

	使 用 单 位
	

	序号
	检 查 记 录
	备注

	1
	考试车型 小型汽车      场地项目数量：
倒车库      陡坡坡道      侧方停车位      曲线弯道      直角转弯      
标识、标志:
	

	2
	考试车型 大型客货车    场地项目数量：
桩考设施      陡坡坡道      侧方停车位      单边桥     

曲线弯道      直角弯道      限宽门      连续障碍     

连续急弯山区路     起伏路    掉头路段      隧道     

模拟高速公路     湿滑路面    
标识、标志:
	

	3
	考试车型 二、三轮摩托车(三轮汽车)     场地项目数量：
桩考设施      陡坡坡道      单边桥     

标识、标志:
	

	4
	考试车型       场地项目数量：
桩考设施      陡坡坡道      侧方停车位      单边桥     

曲线弯道      直角弯道      限宽门      连续障碍     

连续急弯山区路     起伏路    掉头路段      隧道     

模拟高速公路     湿滑路面    
标识、标志:
	

	验收（或检查）人员：                               日期：         年     月     日
复核人员：                                         日期：         年     月     日


A.5　 尺寸符合性记录表格式

尺寸符合性记录表格式见表A.7～表A.9。

各项目尺寸误差取值小于等于±1%，其中连续障碍项目圆饼和单边桥项目桥体尺寸误差均取值小于等于±1cm。

表A.7  小型汽车、低速载货汽车场地项目尺寸符合性记录表

	考 场 名 称
	

	考 场 地 址
	

	使 用 单 位
	

	序号
	检查项目
	检查记录
	标准参考范围（单位为米）
	结果

	1
	车辆尺寸
	车型      厂牌型号             数量     

车长         m       车宽          m
轴距         m       轮距          m
	
	

	2
	倒车库
	车道长       m       路宽         m

车位长      m        库宽         m 

控制线距离        m 
	
	

	3
	上坡坡道
	上坡起点标线距坡底距离          m

全坡长       m  坡高       m   坡度     %
	
	

	4
	侧方停车位
	车位长         m    车位宽         m
车道宽         m
	
	

	5
	曲线弯道
	路宽     m   弧长     m   半径      m    
弦长     m   弦高      m  
	
	

	6
	直角弯道
	路长         m    路宽         m
	
	

	验收（或检查）人员：                               日期：         年     月     日
复核人员：                                         日期：         年     月     日


表A.8  大中型客货车场地项目尺寸符合性记录表

	考场名称
	
	地址
	
	使用单位
	

	序号
	检查项目
	检查记录
	标准参考范围（单位为米）
	结果

	1
	车辆尺寸
	车型      厂牌型号             数量     

车长         m       车宽          m
轴距         m       轮距          m
	
	

	2
	桩考设施
	桩长      m       桩宽         m

路宽      m   起点距甲库外边线      m
	
	

	3
	上坡坡道
	上坡起点标线距坡底距离          m

全坡长          m      坡度     %
	
	

	4
	侧方停车位
	车位长         m    车位宽         m
车道宽         m
	
	

	5
	单边桥
	桥宽         m      桥高           m
甲乙桥横向间距      m 纵向间距     m
桥面长度         m  桥面斜坡长     m
	
	

	6
	曲线弯道
	路宽     m   弧长     m   半径      m    
弦长     m   弦高      m
	
	

	7
	直角弯道
	路长         m    路宽         m
	
	

	8
	限宽门
	路宽         m    门宽         m   
	
	

	9
	连续障碍
	路宽         m   圆饼直径       m   

饼高         m   圆饼间距       m
	
	

	10
	连续急弯

山区路
	弯道数    外缘半径     m  弧长    m
引道长    m路宽    m  弯道宽    m
弯道间距    m
	
	

	11
	起伏路
	顶宽           m    深度           m
底宽           m    高度           m      
	
	

	12
	掉头路段
	路长       m  车头方向侧向净空        m
路宽       m  车尾方向侧向净空        m   
	
	

	13
	模拟隧道
	路长        m 路宽       m  照度      lx 

净空高度      m 侧向净空       m   
	
	

	14
	模拟高速
公路
	路长        m 路宽       m

车道数        m 标志内容          
	
	

	15
	湿滑路
	加速路段长       m  湿滑路面长      m 

湿滑路面宽       m 湿滑路面附着系数        
防护设施        
	
	

	验收（或检查）人员：                               日期：         年     月     日
复核人员：                                         日期：         年     月     日


表A.9  普通二、三轮摩托车、三轮汽车场地项目尺寸符合性记录表

	考 场 名 称
	

	考 场 地 址
	

	使 用 单 位
	

	序号
	检查项目
	检查记录
	标准参考范围（单位为米）
	结果

	1
	车辆尺寸
	车型      厂牌型号             数量     

车长         m       车宽          m
轴距         m       轮距          m
	
	

	2
	桩考
	桩线间距       m     桩间距         m

终止线距最后一个桩杆距离             m
	
	

	3
	上坡坡道
	上坡起点标线距坡底距离          m

全坡长          m      坡度     %
	
	

	4
	单边桥
	桥宽         m      桥高         m
桥面长度         m  桥面斜坡长         m
	
	

	验收（或检查）人员：                               日期：         年     月     日
复核人员：                                         日期：         年     月     日


A.6　 其他验收（或检查）项目记录格式

其他验收（或检查）项目记录格式见表A.10。

表A.10  其他验收（或检查）项目记录

	考场名称
	
	地址
	
	使用单位
	

	序号
	验收（或检查）项目
	检 查 记 录
	要  求
	结果

	1
	考试车辆
	
	考试车辆不应有违规拆卸座椅及座枕、折拢外后视镜、拆除车后门、方向盘上做标记、大货车尾部插竹竿等现象。
	

	2
	场地设施
	
	场地与外界应采用物理隔离，场内应设置人行道和车辆进出通道，项目间应设置缓冲路段。
	

	
	
	
	应设置待考区、服务区等功能性场所，合理组织人流、车流，确保安全。
	

	
	
	
	考试场地交通标志与标线设置应符合GB 5768.2、GB 5768.3要求。对于场地考试项目应设置指示标志和指路标志。项目名称标志牌参照地名设施标志形式设置。
	

	
	
	
	道路一侧至路肩边缘不足2m存在不小于1m落差的水域、铁路等路段应设置路侧护栏。护栏防撞等级应不小于JTG D81中规定的B级。

道路侧向净空范围内或道路转弯、分流路等处存在可能与车辆发生刚性碰撞的物体前应设置有效的消能物体或设施。
监考、消防、信息公告设施，设施分布图、考场方案诱导图、服务规章公告。
	

	3
	实测小时考试人次
	考试平均运行时间：

小型汽车    s   大型汽车      s中型汽车    s  摩托车     s 牵引车       s
场地可运行车辆数     辆（不含排队车辆）

小时考试人次     人
	场地小时期望考试人次：

	

	4
	日常管理制度
	
	应建立场考场地和场考系统的日常管理制度，并有日常的操作、维护记录。
	

	验收（或检查）人员：                               日期：         年     月     日
复核人员：                                         日期：         年     月     日


A.7　 科目三验收（或检查）项目记录格式

科目三验收（或检查）项目记录格式见表A.11。

表A.11  科目三验收（或检查）项目记录

	考场名称
	
	地址
	
	使用单位
	

	序号
	验收（或检查）项目
	检 查 记 录
	要  求
	结果

	1
	考试车辆
	
	考试车辆不应有违规拆卸座椅及座枕、折拢外后视镜、拆除车后门、方向盘上做标记、大货车尾部插竹竿等现象。
	

	
	
	车型         厂牌型号    
数量    车长    m       车宽     m 轴距         m       轮距          m
	车辆尺寸应符合GA XXXX-XXXX（机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范）中6.2的要求。
	

	2
	场地设施
	单向小时交通量：大型车路线

1    辆；2    辆；3    辆；

小型车路线

1    辆；2    辆；3    辆；
	采用通行社会车辆的混和交通道路，汽车单向流量每小时不少于60辆。
	

	
	
	考试路线：大型车1    km；2    km；3    km；小型车1    km；2    km；3    km；
	大型车考试路线每条大于等于10km，小型车考试路线每条大于等于3km。
	

	
	
	
	考试路线起点和终点应设置明显指示标志，路段中每公里设置里程标志。
	

	
	
	候考区   环境卫生    宣传展牌    考试须知    考试流程    评判标准栏    考试员照片    警号    考试工作纪律公示栏    
	候考区、考试区域环境整洁，候考区内设置交通安全宣传展牌、考试须知、考试流程、考试项目、评判标准和考试员照片、警号等公示栏。
	

	
	
	
	考试路段具有危险路段的地方，应当设置路侧护栏等安全防护设施。安全防护设施的设置应符合JTG D81的规定。
	

	验收（或检查）人员：                               日期：         年     月     日
复核人员：                                         日期：         年     月     日


A.8　 使用验收（或定期检查）报告格式

使用验收（或定期检查）报告格式见表A.12。

表A.12  使用验收（或定期检查）报告

	考 场 名 称
	

	考 场 地 址
	

	使 用 单 位
	

	有无不符合项
	

	不符合项记录

（如有）
	

	验收（或检查）结果评判
	

	验收（或检查）组建议
	

	验收（或检查）组
成员及职称
	

	验收（或检查）组签字
	验收（或检查）组长签字 ：                             年    月    日

验收（或检查）组成员签字 :                                  

                                       

	备  注
	本报告应附有关验收（或）检查记录。


A.9　 验收或检查报告封面格式

验收或检查报告封面格式见表A.13。

表A.13  验收或检查报告封面
	使用验收报告
省公交检[  ]第      号
设施名称                         

设施地址                         
使用单位                         
验收单位                            


注：加盖印章有效。

A.10　 验收或检查报告首页格式

验收或检查报告首页格式见表A.14。

表A.14  验收或检查报告首页
	设 施 名 称
	

	设 施 地 址
	

	使 用 单 位
	

	验 收 单 位
	

	验 收 依 据
	

	验 收 日 期
	

	验 收 结 论
	签发日期：        年     月    日

       （盖章）

	备  注
	1、本报告一式三份，分别留存验收单位、业务主管部门，一份交使用单位。

2、复制本报告未重新加盖验收单位印章无效。

3、本报告检测数据仅对本次验收有效。


      签发：                         审核：                     编制：

附　录　B 
（资料性附录）
验收检测工具与现场测量方法

B.1　 检测工具
检测项目尺寸小于2m时，测量工具应使用钢尺，项目尺寸大于2m时，测量工具应使用钢尺和其它测绘仪器；坡道高度不超过2m时可采用水平管方法测量，超过2m可采用水准仪或全站仪测量。
B.2　 测量弯道外缘半径

曲线弯道现场测量弯道外缘半径，可采用全站仪或弦高法测量。弦高法测量方式如下：

设某圆弧段弦长为S，于弦1/2处引垂线至弧顶高为H，该圆弧半径为R。如图B.1所示。


[image: image1.wmf]
图B.1弦高测量示意图

则该圆弧半径R按式（B.1）计算。

R=（S²+4H²）/8H   ………………………………………（B.1）
B.3　 道路附着系数检测

道路附着系数检测，可采用道路附着系数测量仪检测，也可采用实车制动距离测算方式确定。实车制动距离测算方式即使用无制动防抱死装置的汽车（空载）以30km/h的初速度制动，制动距离如大于13m，或以15km/h的初速度制动，制动距离如大于4m，其道路附着系数可认为小于等于0.3。相关检测数据参见表B.1。

表B.1 制动距离与道路附着系数关系测算表

	制动距离
	道路附着系数

	制动初速度为30km/h时
	制动初速度为15km/h时
	

	＞13m
	＞4m
	0.3

	＜7m
	＜2m
	0.6


B.4　 照度检测

照度检测应当使用照度检测仪（照度计）于检测区域最暗处人员视线高度检测。
    参 考 文 献

［1］GB 5768.2  道路交通标志和标线  第2部分：道路交通标志

［2］GB 5768.3  道路交通标志和标线  第3部分：道路交通标线

［3］GB 50016  建筑设计防火规范

［4］JTG D81  公路交通安全设施设计规范
_________________________________










_1391280804.dwg

